<컴퓨터네트워크>

10주차 과제

# 802.11 wifi와 cellular internet access(2G, 3G, 4G)

201513384	박세영

- 무선 네트워크가 ‘인트라스트럭쳐 기반’으로 동작한다는 것은 어떤 의미인가? 어떤 네트워크가 인프라스트럭쳐 기반이 아니라면 어떠한 형태로 동작하는 것인가? 또한 인프라스트럭쳐 기반 동작과의 차이점은 무엇인가?

- 기지국(base station)이 모바일 장비를 유선 네트워크에 연결하는 것을 의미한다.

- 인프라스트럭쳐 기반에 기지국이 꼭 필요하다면, ad-hoc 기반은 기지국이 없고, 각 노드(모바일 장비)들이 연결 적용범위 내에서 서로 통신하는 것이다. 다시 말해, 노드들끼리 네트워크로써 라우팅을 한다는 것을 의미한다.

- 네트워크와 연결하는 기지국(base station)의 존재가 가장 알기 쉬운 차이점이다. 따라서 인프라스트럭쳐 기반은 인터넷과 연결될 수 있고, 인프라스턱쳐가 아닌 기반으로는 인터넷에 접근할 수 없거나, 다른 방법이 필요하다.

- 다음과 같은 무선 채널 장애에 대하여 차이점을 설명하라. 경로손실(path loss), 다중경로전파(multipath propagation), 혼선(interference)

- 해당 무선 채널 장애들은 유선 링크를 통한 통신과 구별되는 차이점이다.

- 그중 경로손실(path loss)는 무선 신호는 매체를 통해 전파됨에 따라 신호 세기가 감소한다. 약해진 신호로 인해 경로를 손실한 경우를 말한다.

- 다중경로전파(multipath propagation)은 무선 신호가 주변의 물체에 반사되고 굴절되면서 목적지까지 서로 조금씩 다른 시간차를 두고 도착한다는 것이다.

- 혼선(interference)는 표준 무선 네트워크 주파수가 2.4GHz로 장비마다 공유되기 때문에 다른 장비로 인해서 주파수가 간섭당할 수 있다는 것이다.

- 802.11에서 비컨(beacon) 프레임의 역할을 간단히 설명하라.

- 802.11의 향상된 능력이 두 개 있다. 하나는 비율적응(rate adaptation)이고, 다른 하나는 전력관리(power management)이다. 비컨 프레임은 전력관리에서 필요한 개념이며, AP에서 모바일로 보낼 프레임이 있는 모바일 장비의 목록을 포함하고 있다. 때문에 각 노드(모바일 장비)는 비컨 프레임을 보고 보낼 프레임이 더 남아있다면 계속 깨어 있을 것이고, 그렇지 않다면 다음 비컨 프레임이 올 때까지 잠에 들 것이다.

- CTS 프레임을 사용하는 두 가지 목적은 무엇인가?

- 802.11에서 다중 접속 프로토콜로 CDMA/CA 방식을 사용한다. 하지만 이것으로는 모자라기 때문에 RTS와 CTS를 따로 두어 송신자가 채널을 예약하도록 한다. CTS는 BS로부터 브로드캐스트 되기 때문에 모든 노드가 수신할 수 있으며, 이로써 송신사자는 데이터 프레임을 보낼 수 있고, 다른 기지국은 전송을 미루어 충돌을 회피할 수 있다.

- 3G와 4G 셀룰러 구조의 세 가지 중요한 차이점은 무엇인가?

- 첫째, 통일된 ALL-IP 네트워크 구조를 갖는다. 음성과 데이터가 모두 IP 데이터그램에 의해 UE인 무선 기기부터 P-GW로 전송된다는 것이다.

- 둘째, 4G 데이터평면과 4G 제어평면의 명확한 분리이다.

- 셋째, 무선 접속 네트워크와 ALL-IP 코어 네트워크의 명확한 분리가 되어 있다. 사용자의 IP 데이그램은 UE로부터 P-GW를 거쳐 4G 내부 혹은 외부 네트워크로 전달된다.