<컴퓨터네트워크>

11주차 과제

# 이동성(Mobility)

201513384	박세영

- 한 노드가 인터넷과 무선 연결을 가진다면 그 노드는 이동노드여야 하는가, 아닌가 설명하라. 한 사용자가 laptop을 가지고 집 주위를 걸으며 항상 같은 AP를 통해 인터넷에 계속 접속한다고 하자. 이 사용자는 네트워크 관점에서 보았을 때 이동사용자인지 여부를 설명하라.

- 무선연결(wireless)와 이동성(mobility)는 공존하는 경우가 많은 뿐, 같은 개념이 아니다. 따라서 무선연결만 확인한 채, 해당 노드가 이동노드인지 여부는 알 수 없다.

- 하지만 사용자가 이동성을 가진 laptop을 가지고 같은 AP로 인터넷에 접속한다는 것은 네트워크 관점에서 이동성이 없다고 볼 수 있다.(NO mobility) 따라서 이동사용자가 아니다.

- 영구적 주소(permanent address)와 COA(care-of-address)의 차이는 무엇인가? 누가 COA를 할당하는가?

- 모바일 장치(이동노드)가 처음 등록될 때 자신의 홈 네트워크에서 생성되어 계속 동일하게 사용되는 주소가 영구적 주소이다. 따라서 홈 네트워크와 방문 네트워크 상관없이 같은 주소를 갖는다.

- COA는 모바일 장치가 홈 네트워크가 아닌, 방문 네트워크(foreign network)에서 사용하는 주소이며, 방문 네트워크에 있는 이동노드와 접촉을 위한 주소이다.

- 이동노드가 방문 네트워크에 처음 들어왔을 때, 해당 네트워크의 에이전트에게 접촉하여 자신을 알리고, 에이전트는 이동노드에게 COA를 할당한다.

- GSM 네트워크에서 앵커(anchor) MSC의 역할은 무엇인가?

- 이동노드가 전화연결 중일 때, 연결을 지속하고 배터리 손실을 줄이는 강한 신호의 bss를 사용할 수 있도록 핸드오프를 한다. 핸드오프는 같은 msc를 사용하는 bss간에서 일어날 수 있지만, 다른 msc를 사용하는 bss간에도 일어날 수 있다. 앵커 msc는 다른 msc 사이의 핸드오프에서 이동노드가 전화연결 중일 때 처음으로 방문한 msc를 말한다. 앵커 msc는 이동노드에게로 오는 전화 연결을 현재 위치한 네트워크의 msc로 라우팅 하는 역할을 한다.

- (조금은 생각이 필요한 문제. 캡슐화를 잘 생각할 것.) 방문 에이전트를 갖고 있는 방문 네트워크의 두 이동 노드에 대해서 생각해보자. MOBILE IP 에서 두 이동 노드가 동일한 COA를 사용하는 것이 가능한가? 가능하다면 그 이유를 설명하라.

- 가능하다.

- 상대방이 두 이동노드로 보내는 패킷에는 각 노드의 영구주소가 담겨있다. 해당 패킷들은 각자 홈 에이전트에 의해 캡슐화되어 원래 있던 영구주소와 COA를 가진 패킷으로 방문 에이전트에 포워딩된다. 방문 에이전트는 전송된 패킷을 디캡슐화하여 COA를 제거하고 상대방이 패킷에 넣어둔 이동노드의 영구주소를 가지고 마저 포워딩을 한다.

- 때문에 COA가 동일하더라도, 방문 에이전트는 자신의 네트워크에서 COA가 아닌, 영구주소로 포워딩하기에 동일한 COA를 사용하더라도 서비스에 문제는 없다.