<컴퓨터네트워크>

12주차 과제

# multimedia networking #VoIP

201513384	박세영

- 아날로그 오디오 신호가 초당 8,000번 샘플링되고 각 샘플은 512 단계로 양자화된다면, 이 PCM 디지털 오디오 신호의 비트율은 얼마가 되는가?

- 512 양자화 단계 = 9 bit 필요

- 8000 samples / sec * 9 bit / sample = 72M bit / sec = 72Mbps

- 오늘날 youtube, Netflix, hulu 등 여러 회사들이 비디오 스트리밍 서비스를 제공한다. 스트리밍 저장 비디오는 세 가지 주요한 특성을 가지고 있다. 이를 나열하라.

- 멀티미디어 네트워크 응용은 세가지로 분류된다. Streaming live, converstional, streaming stored이다.

- 그중 streaming 저장 비디오의 첫 번째 특성은 streaming, 전체 파일을 다운로드 받기 전에 송출이 가능하다는 점이다.

- 둘째로, 클라이언트 버퍼링으로 서버와 클라이언트 사이의 지연시간 변화의 영향을 감출 수 있다.

- 셋째로, 서버와 클라이언트 사이의 가용대역폭이 비디오 송출율보다 낮아지더라도 버퍼에 남아있는 데이터가 있는 한, 연속적인 비디오 재생이 가능하다.

- 비디오 스트리밍 어플리케이션에서 HTTP 스트리밍이 UDP 스트리밍보다 널리 사용되는 이유는 무엇인가?

- 첫째 UDP 스트리밍은 서버와 클라이언트 간의 예측하기 어려운 가용 대역폭의 변화로 연속적인 재생이 실패할 수 있기 때문이다.

- 둘째, UDP 스트리밍이 클라이언트와 서버 간의 대화식 요구 및 상태 추적을 위해 RTSP 같은 미디어 제어 서버가 필요하다는 것이다. 결국 비용과 복잡도가 증가한다.

- 셋째, 많은 방화벽 시스템이 UDP 트래픽을 차단하도록 설정되어 있기 때문이다.

- 그에 비해 HTTP는 방화벽 문제에서 비교적 자유롭고, TCP 기반의 전송으로 대화식 전송과 혼잡제어로 인한 대역폭 변화에 둔감하기에 많이 사용된다.

- VoIP에서 사용되는 두 가지 손실 은폐 기법은 무엇인가?

- 하나는 piggyback lower quality stream 방법이고, 나머지 하나는 interleaving 방법이다.

- Piggyback은 원본 오디오 스트림의 복사본을 저해상도로 만들어 다른 chunk에 끼워 전송하는 방법이다. 일반적인 방법이 아니라면, 중복된 패킷 손실에 취약하고 오버헤드가 발생한다는 단점이 있지만, 저해상도라도 패킷전체가 손실되는 것보다는 나은 선택이다.

- Interleaving 방법은 하나의 오디오 스트림(chunk)를 작은 유닛으로 분할하여 서로 다른 chunk를 포함하도록 끼워맞추고 후에 재구축하여 순서를 맞추는 것이다. 이러한 방법은 오버헤드가 발생하지 않고, 패킷 손실이 발생하더라도 대부분의 chunk가 보존된다는 장점이 있다.