<컴퓨터네트워크>

13주차 과제

# 실시간 대화 응용 프로토콜 RTP, SIP

201513384	박세영

- RTP 헤더의 네 가지 주요 필드를 나열하고 간단히 설명하라.

- RTP 헤더는 총 12BYTE로 4가지의 주요 필드와 기타 필드로 구성되어 있다.

- Payload type 필드는 7 bit이며, 현재 사용 중인 인코딩의 타입을 나타낸다. RTP가 통화 중에 인코딩을 바꿀 수 있다고 하는 것이 이 필드를 통해 송신자가 수신자에게 알림으로써 가능해진다.

- 순서번호 필드는 16 bit이다. 각 RTP 패킷에 대해서 1씩 증가하도록 되어 있으며, 이를 이용하여 패킷 손실을 감지하고, 패킷 손실 복구/은폐 방법을 사용하여 패킷 순서를 회복할 수도 있다.

- TIMESTAMP 필드는 32 bit이며, RTP 데이터 패킷의 첫 BYTE의 샘플링 시간을 기록한다. TIMESTAMP는 wall-clock time이 아니고, sampling clock이며, src가 비활성이라도 계속 증가한다. 160개의 인코딩 샘플링을 가진 chunk는 20msec마다 보내지는 chunk의 timestamp가 160씩 증가한다는 의미이다.

- SSRC 필드는 32 bit이다. Synchronization Source Identifier의 약자이다. RTP 스트림의 출발지 식별자이다. 따라서 RTP 세션의 각 스트림 당 다른 SSRC를 가져야 하며, 출발지에서 임의로 값을 설정하여 필드에 기록한다.

- SIP Register와 SIP Proxy의 역할에 대해서 각각 설명하라.

- 일단 SIP란, 전화 설정을 위한 메커니즘을 제공한다. 다시 말해서 전화 세션을 초기화(설정)하는 프로토콜이다. 전화 연결을 설정하는 것이므로, 상대방의 IP 주소를 알아야 한다. SIP REGISTER와 SIP PROXY 모두 caller가 callee의 IP주소를 모를 때 필요한 SIP 서버의 기능이다.

- SIP REGISTER란, 호스트 자신이 자신의 SIP 서버에 자신의 이름 혹은 E메일 주소와 IP주소를 등록하는 것이다. 호스트가 SIP 클라이언트를 시작하면, 클라이언트가 SIP REGISTER 메시지를 호스트의 registrar 서버에 전송하여 등록이 된다.

- SIP PROXY는 SIP REGISTER로 등록된 호스트의 이름과 IP주소를 알아올 때 필요한 것이다. Caller는 IP주소를 모르는 callee에게 연결이 하고 싶을 때, 자신의 proxy 서버에게 callee의 이름을 포함한 invite 메시지를 전송한다. 그렇다면 proxy는 여러 proxy를 거쳐가며, callee에게 SIP 메시지를 라우팅할 것이다. Callee는 그 메시지를 받고 거쳐온 proxy를 거슬러가 callee의 IP주소가 포함된 응답 메시지를 반환할 것이다. 그렇게 되면 caller는 callee의 이름과 IP주소를 모두 알게 되었으므로, 자유롭게 전화 연결을 할 수 있다.

- 둘 모두 전화 연결 세션을 초기화하는 프로토콜, SIP의 기능으로써 전화 연결을 위해 필요한 상대방의 IP주소를 얻는데 사용한다는 것을 알 수 있다.

- 앨리스, 밥, 클레어가 SIP와 RTP를 사용해서 전화 회의 콜을 하려고 한다. 앨리스는 밥, 클레어와 RTP 패킷 송수신을 원하며, 이 경우 (SIP 메시지 전송에 필요한 default 소켓 5060 번 이외에) 단 하나의 UDP 소켓으로 충분한가? 그렇다면 앨리스의 SIP 클라이언트는 밥에게서 온 RTP 패킷과 클레어에게서 온 RTP 패킷을 어떻게 구분하는가?

- 가능하다.

- SIP는 RTP/UDP 말고도 다른 프로토콜이나 서비스를 이용해도 괜찮다. 연결을 위한 default 포트 번호 5060으로 세션을 설정한 후에는 서로가 SIP 메시지에 기록했던 선호하는 포트 번호를 통일하여 보낼 수 있기 때문에 같은 UDP 소켓으로 보낼 수 있다.

- SIP 클라이언트가 RTP 패킷을 구분할 수 있는 것은 RTCP 패킷을 이용하면 된다. RTCP에는 패킷이 처음 생성되었을 때의 실제시간이 포함되어 있으므로 밥과 클레어 모두가 같은 시간을 포함할 가능성은 거의 없기에 두 RTP 패킷을 구분하는데 사용할 수 있을 것이다.