<컴퓨터네트워크>

2주차 과제

# 제어 평면

201513384	박세영

- 라우터 별 제어를 기반으로 하는 제어 평면이란 어떤 것인가? 이러한 경우 네트워크 제어 및 데이터 평면이 “단일체”로 구현된다고 하는데 이는 무슨 의미인가?

- 전통적인 네트워크 제어 평면의 경우 라우터 당 제어 평면이 있다. 네트워크를 구성하는 모든 라우터마다 개별적인 라우팅 알고리즘이 있기 때문에 각자 제어 평면에서 포워딩 테이블을 계산한다. 네트워크 계층의 주요 기능인 라우팅과 포워딩을 한 라우터에서 모두 수행하기 때문에 “단일체”라고 불릴 수 있다.

- 중앙 집중형 라우팅과 분산 라우팅 알고리즘의 속성을 비교 및 대조하여 설명하시오.

- 중앙 집중형 라우팅은 라우팅 알고리즘이 중앙 컨트롤러에 있다. 컨트롤러에서 포워딩 테이블을 계산해 각 라우터에 있는 CA에 보내 실제로 패킷이 라우터를 통해 포워딩 된다. 컨트롤러에 문제가 생겼을 경우, 전체 네트워크에 심각한 영향을 끼칠 수 있다.

- 분산 라우팅은 전통적인 제어 평면 개념으로, 라우팅 알고리즘이 모든 라우터에 개별적으로 존재한다. 따라서, 각 라우터에서 들어온 패킷에 대한 포워딩 테이블을 계산하고 작업한다. 모든 라우터마다 포워딩 테이블을 계산할 메모리 따위가 필요하므로 비용이 더 비싸다는 단점이 있다.

- 거리 벡터 라우팅에서 “무한 계수” 문제란 무엇인가?

- 네트워크에서 연결 비용(link cost)에 변화가 발생했을 경우, 변화를 감지한 노드와 그렇지 못한 노드 간에 정보 전달이 되지 않아 루프가 되는 경우를 말한다. 거리 벡터 라우팅은 링크 상태 라우팅과는 다르게 주변 노드의 링크 정보밖에 모르기 때문에 네트워크에 변경사항이 있다는 것을 전파함에 문제가 있을 수 있다. 루프 상태인 노드가 2개 이하인 경우 포이즌 리버스 방식으로 쉽게 파훼가 가능하다.