<컴퓨터네트워크>

5주차 과제

# 링크계층

# 오류 검출, multi access protocol

201513384	박세영

- 인터넷의 모든 링크가 신뢰적 전달 서비스를 제공한다면, TCP의 신뢰적 전달 서비스는 중복된 것인가? TCP의 신뢰적 전송이 링크 계층의 신뢰적 서비스와 다르다면 무엇이 다른가?

- 링크계층 프로토콜이 신뢰적 전달 서비스를 제공하는 경우 네트워크 계층 데이터그램은 노드 사이에 링크상에서 오류 없이 전달된다. TCP의 신뢰적 전달 서비스는 트랜스포트 계층에서 신뢰적 서비스를 제공하는 것이므로, 서로 서비스를 제공하는 계층의 수준이 달라 중복되었다고 할 수 없다.

- TCP의 신뢰적 전송의 경우 전송 계층 프로토콜이나 어플리케이션 계층 프로토콜이 데이터 종단간에 데이터그램을 재전송하는 방식을 취하고, 링크 계층의 신뢰적 서비스 경우 오류가 발생한 링크에서 오류를 정정하는 방식으로 신뢰적 서비스를 제공한다.

- 링크 계층에서 사용되는 세 종류의 오류 검출 방식은 무엇인가?

- 링크 계층에서는 패리티 검사, 체크섬 검사, 순환중복검사(CRC) 세 종류의 검사 방식으로 오류를 검사한다.

- 패리티 검사는 짝수 패리티와 홀수 패리티로 나누어진다. D의 데이터 비트가 있고, 그 안의 1의 개수와 패리티 비트의 1의 개수를 더하여 짝수 혹은 홀수로 맞추어 두고, 수신 측에도 짝수인지 홀수인지 검사해보는 것이다. 하지만 패리티 검사에는 짝수 개의 비트 오류가 발생한 경우 오류 검출이 불가능하다는 단점이 있다. 이를 보완하기 위한 방법으로 이차원 패리티 검사가 있다.

- 체크섬 검사는 전송계층 프로토콜의 오류 검출에서 많이 사용되는 검사이다. TCP와 UDP 모두 자신의 헤더와 페이로드를 16비트 정수로 모두 더한 것에 1의 보수 처리 한 것을 체크섬 필드에 저장한다. 수신 측에서도 같은 방식으로 체크섬 검사를 하고 그 결과가 모두 1이 나오지 않는다면 오류가 있다고 판단하는 방식이다. 다른 검사 방식에 비해 간단하다는 장점이 있으나, 오류 수정이 힘들다는 단점이 있다. 또한 링크 계층 프로토콜의 오류 검출은 어댑터 안에 하드웨어로 구현되므로 CRC와 같은 복잡한 연산을 빨리 수행할 수 있으므로 체크섬 검사만 하지는 않게 된다.

- 순환중복검사(CRC)는 다항식 코드라고도 알려져 있다. 검사를 위해 생성해야 하는 R, G 비트와 D비트의 관계식이 다항식처럼 보이기 때문이다. 원리를 간단하게 설명하면, 송수신 모두 D비트, G비트를 알고 있고, 나머지 없이 나눠진다는 약속을 지키기 위해 D비트 아랫자리에 추가할 R비트를 송신측에서 구해 D 비트와 함께 보내고, 수신측에서는 합쳐진 <D,R>비트와 G비트를 나눠서 오류 검사를 한다.

- CSMA/CD에서 5번의 충돌 후에 노드가 K=4를 선택할 확률은? K=4는 10Mbps 이더넷에서 몇 초의 지연에 해당하는가?

- 이진 지수적 백오프로 5번의 충돌이 생겼다면 NIC가 전송을 위해 기다리는 시간 집합은 { 0, 1, 2, …, 25-1 } 이다. 집합의 원소가 32개이고, 그 중에 K 하나를 선택하는 것이기 때문에 K=4를 선택할 확률은 1/32이다. NIC는 K* N bps 만큼 지연되므로 4* 10M bps = 40M ns만큼 지연된다.

- CSMA에서 모든 노드가 전송 전에 캐리어 감지를 함에도 불구하고 충돌이 발생할 수 있다. 그 이유는 무엇인가?

- CSMA는 sense 동작을 한다. 노드가 패킷을 전송하기 전에 캐리어 감지를 하여 전송 중인 다른 노드가 없을 경우 전송한다는 의미이다. 하지만 패킷 전송에는 반드시 전파 지연이 있을 수 밖에 없다. 따라서 현재 패킷을 전송하려고 하는 노드가 없기에 전송을 하더라도 거의 동시간에 전송을 하려는 다른 노드와 전송이 겹칠 수 있고, 충돌이 발생할 수 있다. CSMA/CD가 해당하는 경우에 발생하는 대역폭 낭비를 위해 고안되었다고 할 수 있다.