<컴퓨터네트워크>

6주차 과제

# LAN (MAC, ARP, EHTERNET, SWITCH, VLAN)

201513384	박세영

- IP 주소와 MAC 주소에 대해서 차이점을 설명하시오.

- IP 주소는 인터페이스에 대한 네트워크 계층 주소이다. 네트워크 계층 포워딩에 사용되는 주소이다. 32 BIT format을 가졌다.

- MAC 주소는 LAN 주소 혹은 물리 주소, 이더넷 주소라고도 불린다. 한 인터페이스에서 또다른 인접한 인터페이스로 프레임을 주고받기 위해서 필요한 주소이다. 48 bit format이며, 네트워크 인터페이스 카드에 내장되어 있다.

- 호스트와 라우터는 메모리에 ARP 테이블을 갖고 있다. 이 테이블의 내용은 무엇인가?

- ARP은 링크 계층과 네트워크 계층 경계에 있는 프로토콜이다. 따라서 ARP 프로토콜에는 링크 계층 주소인 MAC 주소와 네트워크 계층 주소인 IP주소, 해당 ARP 엔트리가 유지되는 시간인 TTL이 쌍으로 매핑되어 기록되어 있다. <IP주소 ; MAC 주소 ; TTL> 형식

- 이더넷 프레임은 8 바이트의 프리엠블 필드로 시작한다. 첫 7 바이트는 수신 어댑터를 “깨우고” 수신 어댑터의 클록을 송신 어댑터의 클록과 동기화시키는 데 사용된다. 이 8 바이트의 내용은 무엇인가? 마지막 바이트의 용도는 무엇인가?

- 마지막 여덟 번째 바이트도 다른 7바이트와 마찬가지로 송신, 수신 측 어댑터의 클록을 동기화 시키는 용도로 사용된다. 다만, 한 가지 다른 점이 있는데 마지막 두 비트가 11로 고정되어 있고, 이 연속된 비트로 인해서 수신측은 이 다음에 중요한 내용이 온다는 것을 짐작할 수 있게된다.

- 스위치 테이블의 자가학습(self-learnig)이 무엇인지 설명하시오.

- 스위치는 링크계층의 장치이다. 스위치의 특징은 투명함, plug-and-play, self-learning의 특징이 있다. 그 중 self-learnig, 자가학습은 스위치가 프레임을 주고 받으면서 목적지 MAC 주소와 위치를 스스로 파악한다는 것이다. 라우팅 테이블처럼 관리자가 라우팅 테이블을 계산하고 분배함으로 라우터가 테이블을 알게 되는 것이 아니라, 스위치가 스스로 프레임을 보내고 그에 대한 응답을 받으면서 스위치 내에 있는 테이블을 계속 갱신한다는 것이다.

- VLAN의 트렁킹이 무엇인지 설명하고 왜 802.1Q 표준이 필요한지 설명하시오.

- VLAN이라는 것은 가상 지역 네트워크를 말한다. 링크 계층 장치인 스위치를 가상, 논리적인 개념으로 생각하여 하나의 물리적인 스위치를 여러 개의 스위치로 다룰 수도 있고, 여러 개의 스위치를 하나의 스위치처럼 다룰 수도 있다. trunking이란, 여러 개의 스위치를 하나의 스위치처럼 다루는 기술로, 해당하는 스위치들의 스위치 포트 중 하나를 선택하여 trunk port로 만들고 그것으로 다른 물리적인 스위치와 프레임을 주고 받아, 하나의 스위치처럼 사용하는 것을 말한다.

- 기존의 802.1 프레임 포맷으로는 VLAN ID가 없기 때문에 프레임을 원하는 스위치로 전송하는 것이 불가능하다. 따라서 2BYTE의 Tag Protocol identifier와 2byte의 Tag Control Information 2개의 필드를 추가하여 802.1 Q 프로토콜을 만들고 그것으로 VLAN의 트렁킹 기능을 수행토록 한다.